Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (Лицензия № ГС-6-54-01-1026-0-5406506975-013369-1 от 18 ноября 2009) ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН села Покровка Чановского района Новосибирской области МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТОМ II Муниципальный контракт № 58-5 от 14.12.09 Заказчик: Администрация Покровского сельсовета Технический директор института Л.Р. Рабинович Главный архитектор проекта И.И.Трифонова г. Новосибирск, 2010 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА.

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I Положение о территориальном планировании. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Генеральный план | М 1:4000 | ГП-1 |
| 2 | Схема функционального зонирования | М 1:4000 | ГП-2 |
| 3 | Схема инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) | М 1:4000 | ГП-3 |
| 4 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:4000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том II Материалы по обоснованию генерального плана. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема положения населенного пункта в системе административного района | М 1:200000 | ГП-5 |
| 2 | Схема положения населенного пункта в системе муниципального образования | М 1:50000 | ГП-6 |
| 3 | Схема современного использования и комплексной оценки территории села | М 1:4000 | ГП-7 |
| 4 | Генеральный план | М 1:4000 | ГП-1 |
| 5 | Схема существующего функционального зонирования | М 1:4000 | ГП-8 |
| 6 | Схема границ территорий и размещения объектов первой очереди строительства | М 1:4000 | ГП-9 |
| 7 | Схема инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) | М 1:4000 | ГП-3 |
| 8 | Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории | М 1:4000 | ГП-10 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Архитектурно-планировочный раздел

Главный архитектор проекта                                                   И.И. Трифонова

Ведущий архитектор                                                                 Р.Г. Баязитова

Экономический раздел

Ведущий экономист                                                                Т.И. Добринская

Инженерное обеспечение территории

Ведущий инженер                                                                   Л.Д. Сизикова

Инженерная подготовка территории

Почетный архитектор России

Член Союза Архитекторов России                                         А.К. Галкин

Охрана окружающей среды

Главный архитектор проекта                                               И.И. Трифонова

Ведущий инженер                                                                Л.Д. Сизикова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

| Раздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение | 6 |
| I | Анализ современного состояния территории, проблем и направлений их развития | 7 |
| 1 | Общие сведения | 7 |
| 1.1 | Историческая справка | 7 |
| 1.2 | Физико-географическая характеристика | 10 |
| 1.3 | Природно-климатическая характеристика | 10 |
| 1.4 | Существующее функциональное зонирование | 11 |
| 1.5 | Существующие планировочные ограничения территории | 12 |
| 1.6 | Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций | 13 |
| II | Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации | 13 |
| 2 | Технико-экономические основы развития сельского поселения | 13 |
| 2.1 | Общие сведения | 13 |
| 2.2 | Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие | 14 |
| 2.3 | Население и трудовые ресурсы | 17 |
| 2.4 | Расчет проектной численности населения | 23 |
| 3 | Проектируемое функциональное зонирование | 26 |
| 4 | Планировочная структура населенного пункта | 27 |
| 4.1 | Архитектурно-планировочное решение | 27 |
| 4.2 | Объемы жилищного строительства | 28 |
| 4.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания | 29 |
| 4.4 | Внешний и поселковый транспорт. Улично-дорожная сеть | 31 |
| 4.5 | Озеленение | 31 |
| 5 | Инженерная подготовка территории | 32 |
| 5.1 | Организация поверхностного стока и улучшение санитарно-гигиенических условий территории | 32 |
| 5.2 | Благоустройство склонов | 33 |
| 5.3 | Защита территории от затопления | 33 |
| 6 | Инженерное обеспечение | 33 |
| 6.1 | Водопотребление | 33 |
| 6.2 | Канализация | 37 |
| 6.3 | Теплоснабжение | 38 |
| 6.4 | Газоснабжение | 40 |
| 6.5 | Электроснабжение | 41 |
| 6.6 | Телефонизация | 42 |
| 6.7 | Радиофикация | 43 |
| 6.8 | Санитарная очистка | 43 |
| III | Охрана окружающей среды. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 43 |
| 7 | Охрана окружающей среды | 43 |
| 7.1 | Характер взаимодействия объекта с окружающей средой | 44 |
| 7.2 | Мероприятия по охране окружающей среды | 44 |
| 7.3 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | 45 |
| IV | Основные технико-экономические показатели проекта | 48 |
| V | Приложения | 51 |
|  | Техническое задание на разработку проекта «Генеральный план села Покровка Чановского района Новосибирской области», выданное администрацией села Покровка 14 декабря 2009 года. | 52 |
|  | Протокол рассмотрения проектных материалов генерального плана села Покровка Чановского района Новосибирской области в администрации села от 01 февраля 2010 года. | 55 |
|  | Протокол рассмотрения проектных материалов генерального плана села Покровка Чановского района Новосибирской области в администрации района от 09 февраля 2010 года. | 56 |
|  | Долгосрочный прогноз ЧС в с. Покровка (составлен ведущим специалистом ГОЧС администрации района) | 57 |
|  | Список объектов культурного наследия Чановского района | 58 |
|  | Список земель и землепользователей на территории МО Покровского сельсовета по состоянию на 01.01.2005 | 60 |
|  | Справка о наличии инженерного оборудования | 61 |
|  | Сведения о социально-культурно-бытовых объектах (Дом культуры, ФАП, административные здания, школа, детский сад, спортсооружения) | 64 |
|  | Сведения о жилом фонде поселка | 70 |
|  | Сведения о размещении о размещении коммунальных площадок ( кладбище, свалка ТБО, скотомогильник) | 71 |
|  | Копии санитарно-эпидемиологического заключения о размещении свалок ТБО | 72 |
|  | Справка о промышленных площадках | 73 |

Введение

Генеральный план села Покровка разработан коллективом института «ЗапСибНИПИагропром» в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом РФ

- Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, утвержденной 22.12.93 г. № 18-58.

- СНиП 2.07.01-89*.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В основу разработки проекта положены следующие исходные данные:

- Техническое задание  на разработку проекта «Генеральный план села Покровка Чановского района Новосибирской области», выданное администрацией села Покровка 14.12.09 г.

- Стереотопосъемка М 1:100000, откорректированная в 2009 г.; топоснова М 1:5000, выполненная институтом «СибГипроСельхозСтрой» в 1969 г., а так же материалы отдела землеустройства Покровского сельсовета.

- Проектные материалы и отводы на все виды строительства, выданные администрацией Покровского сельсовета.

Эскизное решение генплана согласовано с администрацией села Покровка 01 февраля 2010 года, с районной архитектурой и заинтересованными службами района 09 февраля 2010 г.

Необходимость выполнения генерального плана села Покровка вызвана отсутствием проектной документации, по которой можно вести жилищно-гражданское строительство (с последующей разработкой на других стадиях проектирования) на вновь осваиваемых территориях и упорядочением реконструируемых территорий.

I. Анализ современного состояния территории села, проблем и направлений их развития

1. Общие сведения.

1.1 Историческая справка

1727г. считается годом образования с. Покровка. История села тесно связана со старым Московским трактом. « Во второй половине 18 в. правительство стремилось, прежде всего, заселить Барабинский участок Московского тракта. В частности, 13 декабря 1760 года появился указ Сената о переселении в Сибирь, в том числе и в Барабу. помещичьих крестьян в счет рекрутов. Речь шла о тех крепостных, от которых помещики желали избавиться, которые совершили «предерзостные поступки». И с 1760 года в Барабу потянулись партии ссыльных помещичьих крестьян. В связи с этим на тракте появляются новые деревни. «В 1773г. из Восточной Сибири в Петербург возвращался академик П.С. Паллас, который в своем дорожном дневнике отметил встречавшиеся ему на пути населенные пункты. За Каинском путешественник встретил деревни Каменную, Антошкино зимовье, ямскую деревню при р. Иче (нынешняя деревня Покровка)».

Коренными жителями Барабы в то далекое время были Барабинские татары, кочевники - казаки, калмыки - джунгары, которые совершали набеги на русские поселения. С возникновением Сибирского тракта в Покровке, как переселенцы, первые жители состояли из ямских охотников, крестьян-бунтовщиков, переведенных крестьян из Европейской части России, ссыльного населения, отставных солдат, высланных раскольников с семьями, казаков - бунтовщиков. Сибирский тракт становился дорогой для развивающейся торговли, возникшие поселения росли, в том числе и Покровка становилась большим трактовым селом.

Тракт давал разнообразные источники доходов: жители занимались ямщиной (контрактовой и вольной), товарным извозом, содержали заезжие и постоялые дворы, продавали фураж, ямщицкую снасть. По тракту шло все торговое движение Сибири - обозы, караваны, перевозилось золото, почта, ехали чиновники, переселенцы, воинские команды. Ежегодно по тракту по тележному и санному пути  проходило от 80-100 тысяч подвод и до 20 тысяч возчиков - ямщиков. Провозили свыше 4 миллионов пудов грузов. С востока везли чай, китайские шелка, золото, пушнину, шерсть, воск, икру и т. д. С запада перевозили мануфактуру, сахар, чугун, железо, фабрично - заводские изделия, выделанные кожи, кожевенные изделия, стеариновые свечи и т. д.

Количество населения росло. Крестьяне-переселенцы стали заниматься хлебопашеством, скотоводством.

В селе был этапный дом-ночлег для арестантов. Партии арестованных шли по тракту круглый год..

Раньше тракт проходил через само село, и, конечно же через мост, который соединяет две части села. Кого только не повидал этот мост простоявший почти век! Через него прошли многочисленные ссыльные: декабристы, польские повстанцы, землевольцы, народовольцы, социал-демократы. Останавливались в Покровке и такие знаменитые люди, как Радищев А.Н.в 1791-1797 гг.; революционер Чернышевский Н.Г. в 1864 г.; революционер и декабрист Пущин И.И. в 1829 г.; в 1890г. останавливался писатель Чехов А.П. Здесь же проезжали к своим мужьям-декабристам на Нерчинекую каторгу княгини Волконская и Трубецкая в 1847г.

Из зажиточной части стало вырастать кулачество, которые кроме сельского хозяйства приобщалось к торговле. Таким крупным купцом на селе был Мельников П. В центре села стоит бывший дом купца Мельникова, и даже сейчас покровчане спешат за покупками в магазин - бывшую торговую лавку купца.

Рис.1.    Жилой  дом купца Мельникова

Рис.2.  Магазин смешанных товаров (бывшая лавка купца Мельникова)

В  дореволюционное  время  село  славилось  своими  ярмарками,   которые устраивались ежегодно 1 октября в старинный праздник Покров. Сюда везли из далеких мест товары,	фрукты, арбузы  и т.д.  Около недели тянулась оживленная, бойкая торговля. Приезжали на телегах, а уезжали в санях.

В селе была церковь, жители гордились ею, Но в 1937 году, к огромному сожалению, церковь сожгли. Теперь на месте церкви расположен сельский Дом Культуры.

Рис.3.  Церковь Покрова Богородицы

В 1929г. был	 построен Покровский маслозавод..

Рис.4  Покровский маслозавод (ныне торговый центр)

Завод имел два цеха: маслодельный и ширпотреба, обслуживал 13 населенных пунктов. Всего занято на работе было 67 человек, из них 17 специалистов: мастера, лаборанты, аппаратчики, машинисты, слесаря, механик, электрик.

И все же к началу Великой Отечественной войны колхозы были мало окрепшими. Когда 22 июня 1941г. грянула война, все мужчины, способные носить оружие, были призваны в ряды Красной Армии. В колхозах оставались старики, женщины и дети. И тем не менее, как бы трудно не было, люди собирали и слали на фронт для советских солдат подарки: чулки, носки, рукавицы. Тыл и фронт были едины, это единство ковало победу над врагом. Маслозавод всю свою продукцию направлял в военный госпиталь для раненых и на фронт.

После войны село постепенно поднималось, развивалась социальная инфраструктура. К концу 1965 года в Покровке были построены десятки двухквартирных домов, в 1971 году построен сельский Дом Культуры, в 1976 году построена центральная котельная, глубоководная скважина, водопровод. В 1986 году сдан в эксплуатацию новый детский сад.

1.2 Физико-географическая характеристика

Село Покровка расположено в 51 км северо-восточнее районного центра Чаны. Расстояние до областного центра г. Новосибирска составляет 503 км. Село расположено по обе стороны реки Ича ( правый приток р. Оми). Село является единственным населенным пунктом Покровского сельсовета, территория которого граничит с Венгеровским, Куйбышевским районами, а также со Старокарачинским и Погорельским сельсоветами Чановского района.

1.3 Природно-климатические характеристики

Рельеф. Местность представляет собой равнину, пересеченную гривами Барабинской лесостепи.

Почвы. Преобладающими являются солонцеватые, лугово-черноземные почвы. По заболоченным западинам – лугово-болотные, засоленные почвы, а по окраинам озер - солончаки. По отдельным местам пахотной земли есть почвы: темно-серые, чернозем выщелочный мощный, чернозем выщелочный средне-мощный, чернозем солонцеватый, глубокостолбчатый сланец.

Полезные ископаемые. Из полезных ископаемых на территории сельсовета находятся: кирпичные глины (серые, красные); в окружающих село заболоченных местах есть торф. Разработка полезных ископаемых не ведется.

Климат. В климатическом отношении село входит в зону северного умеренного пояса с континентальным климатом. Средняя температура июля + 19°, иногда доходит до + 38°. Средняя температура января - 20°, иногда доходит до - 40°. Осадков в среднем выпадает 320 мм. Самое большое количество осадков падает на август, сентябрь, октябрь месяцы.

Зима с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Снежный покров между колками достигает 80 см. Количество дней с устойчивым снежным покровом – 107 дней. Промерзание почвы составляет 2,2 м.

Большую часть года преобладают юго-западные ветры. Средняя скорость ветра составляет 9 м/с. Нередко дующие суховеи со стороны Казахстана в летнее время создают засухи, вредно влияющие на рост хлебов, трав и огородных культур.

Воды. Через село протекает река Ича – приток Оми. В период половодья река разливается, затапливая огороды. Горизонт высоких вод составляет 98,5 м. В летнее время река сильно мелеет. Вокруг села имеется много озер и заболоченных территорий. Наиболее крупные озера: Богуслы, Семискуль. Вода в озерах пресная.

Растительный и животный мир. Со всех сторон вокруг села расположены березовые рощи и небольшие березово-осиновые колки. Рощи богаты грибами (волнушки, маслята, опята, грузди, белый гриб) и ягодами ( клубника, земляника). В колках преобладают смородина, шиповник, боярка. Межколочные пространства распаханы, а нераспаханные узкие полоски покрыты луговой растительностью, в которой преобладает разнотравье. На болотах и заболоченных местах – осоковое разнотравье. Пониженные равнины р. Ича являются заливными лугами, это богатые кормовые угодья, используемые для заготовки сена.

Животный мир территории разнообразен. Встречаются представители лесной и степной фауны: колонок, ласка, лисица, волк, заяц, суслик, степной хорек. В последние годы появились лоси, дикие козы, рыси. Птицы представлены следующими видами: тетерев, серая куропатка, белая куропатка, жаворонок, сорока, воробей, снегирь, ястреб, коршун. Летом прилетают ласточки, стрижи, а на болотах встречаются цапли, журавли, кулики, чибисы.

В реке водится пескарь, чебак, щука, налим, окунь. В озерах разводят ондатру.

1.4 Существующее функциональное зонирование

По функциональному назначению земли в существующих границах села Покровка подразделяются на: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, объектов исторического и культурного наследия, рекреационные, водного фонда, земли непригодные для строительства, а также резервные для жилья и предприятий сельхозназначения.

Жилые территории расположены по обоим берегам реки Ичы и являются усадьбами жителей села.

К землям сельскохозяйственного назначения относятся территории зернотока, машинного двора, стоянки сельхозтехники. К производственным территориям можно отнести  площадку пилорамы.  Эти предприятия расположены на северо-западной окраине села, непосредственно примыкая к жилой застройке. Незначительные по площади пустыри севернее зернотока и восточнее пилорамы можно отнести к резервным территориям для размещения предприятий сельхозназначения.

Территории инженерных и транспортных инфраструктур включают в себя поселковые дороги, мосты, площадку котельной, обособленные участки под опорами ВЛ и трансформаторными подстанциями.

К общественно-деловым зонам относятся территории всех общественных зданий: школы, детского сада с ФАПом, Дома Культуры, магазинов, столовой, административных зданий. Большинство объектов сосредоточено в центре населенного пункта на ул. московской. Школа расположена в левобережной части села недалеко от пешеходного мостика, связывающего жилые территории населенного пункта.

Территориями объектов исторического и культурного наследия являются площадки памятников гражданской и Великой Отечественной Войны, их в границах села три. Четвертый памятник расположен на северо-восточной окраине Покровки за чертой населенного пункта. Территория, на которой расположен магазин смешанных товаров (бывшая лавка купца Мельникова) также относится к зоне объектов исторического и культурного наследия.

На землях рекреационного назначения расположены объекты физической культуры и спорта. В Покровке это спорткомплекс и открытая спортплощадка, расположенные в центре села.

Водный фонд представлен частью реки Ича, протекающей по населенному пункту, в границах ее берегов.

К землям непригодным для строительства относятся территории оврагов на окраине ул.  Краснознаменной.

Фермы КРС №1 и №2 расположены в южной и восточной части населенного пункта, в непосредственной близости от селитебной застройки. За фермами произведен отвод территорий для свалок ТБО, они расположены на расстоянии 500 м от крайних огородов.

Кладбище расположено в 200 м от села в северо-восточном направлении.

Скотомогильник удален от населенного пункта на расстояние 4,3 км в восточном направлении.

Площадь функциональных зон в существующих границах села Покровка представлена в таблице 1.1

Табл.1.1

| № пп | Наименование зоны | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая | 89,0 |  |
| 2 | Общественно-деловая | 3,5 |  |
| 3 | Производственная | 30,3 |  |
| 4 | Сельскохозяйственного использования | 11,0 | Территории примыкающих к производственным площадкам пустырей |
| 5 | Инженерных и транспортных инфраструктур | 16,3 |  |
| 6 | Объектов исторического и культурного наследия | 0,1 |  |
| 7 | Рекреационного назначения | 4,2 |  |
| 8 | Водного фонда | 0,8 |  |
| 9 | Непригодные для строительства | 0,6 | овраги |
| 10 | Резервная территория для размещения жилья | 4,2 | свободные территории в селитебной зоне |
|  | ИТОГО | 160,0 |  |

1.5 Существующие планировочные ограничения территории

Планировочными ограничениями на территории села Покровка являются природоохранные зоны, санитарно-защитные зоны, строительные ограничения.

К природоохранным зонам относятся водоохранная зона и прибрежная полоса реки Ича. Водоохранная зона для реки Ича составляет 200м, прибрежная полоса – 50 м. В водоохраной зоне разрешен щадящий режим хозяйствования, обеспечивающий охрану водного объекта от загрязнения. (В разделе «Охрана окружающей среды» возможности хозяйствования в водоохраной зоне рассмотрены более подробно). В прибрежной полосе наряду с ограничениями водоохраной зоны запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемого грунта, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Сельское кладбище расположено в водоохраной зоне и, согласно Водному Кодексу РФ, подлежит закрытию.

Санитарно-защитные зоны от существующих производственных и коммунальных площадок составляют: ферма КРС – 300м, машиноремонтный двор и стоянка сельхозтехники – 100м, пилорама, складская зона – 50м. Также 50-ти метровую зону имеет транзитная автодорога, огибающая село с севера. Часть существующей жилой застройки попадает в санитарно-защитные зоны от ферм КРС и машиноремонтного двора. В частности, это южная часть улицы Краснознаменной, большая часть улиц Молодежной, Советской и Мира, западная часть ул. Красноярской.

Территорией со строительными ограничениями является зона затопления. Согласно многолетним наблюдениям гидрометео службы Горизонт Высоких Вод составляет 98,5. Соответственно часть прибрежных территорий р. Ича подвержена затоплению во время паводка. Особенно неблагоприятная ситуация складывается на ул. Краснознаменной, где большая часть жилой застройки попадает в такую зону.

1.6 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций в Покровском сельсовете на данное время носят природный характер. Крупные лесные массивы, окружающие населенный пункт, а также болота, расположенные в пониженных местах, в засушливое лето могут стать источником пожара. Во время паводка река Ича затапливает часть застроенной прибрежной территории.

На территории Покровского сельсовета отсутствуют магистральные трубопроводы, которые относятся к взрыво- и пожароопасным объектам и является техногенным фактором возможного возникновения чрезвычайных ситуаций. Источником возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера является склад ГСМ.

II. Обоснование и перечень предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

2. Технико-экономические основы развития

сельского поселения

2.1 Общие сведения, географическое положение

и планировка территории

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа экономического развития сельского поселения и в соответствие с заданием на корректировку генерального плана.

Цель данного проекта определение стратегии развития поселения и принятия решений, направленных на создание предпосылок наиболее эффективного использования его природного, трудового и территориального потенциала.

При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией Покровского сельского совета.

Покровское сельское поселение входит в Чановский район и Новосибирскую групповую систему расселения и расположено в северо-западной части Новосибирской области в 51 км. от районного центра и 503 км. от областного центра. Связь с .г.Новосибирском осуществляется железнодорожным транспортом и с р.ц.Чаны автомобильным транспортом. Удаленность поселения от ближайшей железнодорожной станции Чаны - 51 км.

Численность населения Покровского сельского совета на начало 2010г. составляло 637 человек.

Общая площадь земель в границах сельского поселения  – 18584 га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают 62,6%. Земли лесного фонда составляли 1793 га. Баланс земельных ресурсов приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Баланс земельных ресурсов сельского поселения

| № п.п. | ##### Наименование территорий | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель в границах поселения всего, га | 18584 | 100,0 |
| 1. | Земли населенных пунктов всего, га | 71 | 0,4 |
| 2. | Земли жилой застройки всего, га | 89 | 0,5 |
| 3. | Земли лесного фонда всего, га | 1793 | 9,6 |
| 4. | Земли водного фонда всего, га | 517 | 2,8 |
| 5. | Земли сельхозугодий всего, га | 11635 | 62,6 |
|  | из них: |  |  |
|  | -пашни | 4498 | 24,2 |
|  | -залежь | 37 | 0,2 |
|  | -сенокосы | 3507 | 18,9 |
|  | -пастбища | 3593 | 19,3 |
| 6. | Болото всего, га | 1748 | 9,4 |
| 7. | Прочие земли всего, га | 2731 | 14,7 |

В течении расчетного срока возможно изменение функционального назначения отдельных территорий. Территория жилой застройки несколько увеличится , так же увеличатся территории сельскохозяйственного назначения. В целом эффективность использования земель на расчетный срок возрастет.

2.2 Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Сельскохозяйственное производство остается важнейшей отраслью экономики, здесь производится основная часть валового внутреннего продукта, занято наибольшее число работающих. Общая площадь земель, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на 2010г. составляла 7,1 тыс.га. Данная отрасль представлена предприятиям ООО «Покровское», лесхозом и личными подсобными хозяйствами населения.

Основным видом хозяйственной деятельности ООО «Покровское» являются животноводство, растениеводство, производство мяса, молока. Общая площадь сельскохозяйственных угодий предприятия - 6000 га. Из них посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами составляют 2518 га. Валовой сбор зерновых в 2009г. составил 29404 Ц., из них реализовано 17169 Ц. В хозяйстве предприятия имеется фермы на 1200 голов крупного рогатого скота, из них 500 голов – дойное стадо. В 2009г. реализовано мяса 673 Ц, молока 7281 Ц. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составляла в 2009г. 13258 тыс.руб. В хозяйстве имеется зернокомплекс, ремонтно-технические мастерские, автопарк, строительный цех, пилорама, кормодробилка, приемный пункт молока.

В планах экономического развития предприятия предусматривается увеличение посевных площадей и увеличение поголовья крупного рогатого скота на первую очередь до 1500 голов и на расчетный срок до 2000 голов, а так же повышение производства сельскохозяйственной продукции. Проектом предусмотрен в северной части поселения земельный участок в размере 9 га под фермы крупного рогатого скота и участок в размере 3 га под складские территории.

Развиваются личные подсобные хозяйства населения (235 хозяйств). В них 374 голов крупного рогатого скота, 125 голов свиней, 2140 голов птицы, овец и коз 717, лошадей 30. Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию через предприятие ООО «Покровское» и ЧП «Руденко».

Численность работающих на предприятиях сельского хозяйства 101 человек.

Администрацией разработана программа по развитию агропромышленного комплекса. Приоритетными задачами являются:

- развитие животноводства, растениеводства;

- укрепление материально-технической базы сельскохозяйственного производства;

- расширение мер поддержки малых форм хозяйствования на селе;

- поддержка личных подсобных и фермерских хозяйств;

- организация закупа сельскохозяйственной продукции;

- оказание помощи населению в заготовке кормов для личного подсобного хозяйства.

В связи с тем, что освоенность территории по сельскохозяйственному производству находится на достаточно высоком уровне, дальнейшее развитие сельского хозяйства в значительной степени будет зависеть от уровня интенсивности использования имеющихся угодий. Имеется наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства. Более эффективное использование земель позволит получить высокие урожаи, создать прочную кормовую базу, что в свою очередь приведет к росту производства продукции животноводства и растениеводства. Развитие предприятия позволит обеспечить рост ВВП, поступление налогов в бюджет всех уровней.

На перспективу получат дальнейшее развитие предприятия, связанные с растениеводством и животноводством. Это торгово-закупочные организации, предприятия по обслуживанию сельскохозяйственной техники, ветеринарный пункт. Предусматривается строительство предприятия по переработке продуктов сельского хозяйства. В целях решения проблемы закупа мяса и молока у населения на перспективу планируется строительство минибойни и организация дополнительного пункта приема молока. Развитие получат фермерские хозяйства.

Численность работающих в этой отрасли на перспективу составит 167 человек.

Промышленность в поселении отсутствует. На перспективу предусматривается строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, производству строительных материалов, предприятия по разливу минеральной воды.  Для этих целей проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы.

Строительство в поселениях осуществляется, главным образом, предприятием ООО «Покровское» и организациями р.ц.Чаны.

Услуги связи населению предоставляют «Сибирьтелеком» Чановский РУС, отделение связи почта России, сберегательный банк. Численность работающих в этих учреждениях – 4 человека.

Транспортные услуги оказывают предприятия р.ц.Чаны.

Структура управления представлена администрацией Покровского сельского совета с численностью работающих – 6 человек.

Таким образом, в производственной сфере сельского поселения занято 111 человек.

Покровское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Оно характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов –это плодородные сельхозугодия, пастбища, запасы минеральной воды. В селе имеются достаточные территориальные и трудовые ресурсы. В настоящее время хозяйственный профиль определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли, предприятий по переработки сельскохозяйственной продукции и предприятий строительного производства. Основной продукцией строительного производства могут быть пиломатериалы, оконные, дверные блоки и др. В сельском хозяйстве преимущественное развитие получат животноводство, производство зерновых и кормовых культур. Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями. При определении стратегии развития поселения были учтены неблагоприятные экономико-географические условия – удаленность поселения от железнодорожной станции и основных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Услуги здравоохранения предоставляют Чановская районная больница, Покровский фельдшерско-акушерский пункт. Имеется центр социального обслуживания населения. В системе здравоохранения численность работающих составляет 6 человек.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 150 мест (фактически обучается 66 детей), детским садом на 90 мест (посещают 20 детей). Численность работающих в этих учреждениях составляет 35 человек.

В системе учреждений культуры находятся Дом культуры на 300 мест, библиотека с книжным фондом 8,0 тыс.книг. Численность работающих в этих учреждениях 9 человек.

В поселении зарегистрировано 4 предприятия розничной торговли общей площадью 204,0 кв.м. Численность работающих в сфере торговли и общественного питания 12 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет - 3 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 64 человека. На первую очередь строительства численность работающих, согласно рекомендациям строительных норм увеличится до 120 человек, на расчетный срок достигнет 190 человек.

Для устойчивого развития экономики необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве , строительстве, на транспорте. Динамичный строительный рынок ориентирует на создание малых предприятий по производству строительных материалов. В поселениях целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сфере малое предпринимательство может развиваться в торговле, бытовых и коммунальных услугах (СТО, АЗС). Проектом предусмотрены территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 78 человек. Они в случае возникновения в поселениях какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того учитывая возможные масштабы развития производства предусмотрен дополнительный резерв в 20 человек.

2.3 Население и трудовые ресурсы

Численность населения с.Покровка по данным администрации на 01.01.2010г. составляло 637 человек.

Динамика численности и естественного движения населения по годам приведена в таблице 2.2 и на рисунке 2.1.

Динамика численности населения

Таблица 2.2

| № п\п | ## Показатели | # Годы |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | человек | % к населению |
|  | Численность населения на конец года, чел. | 759 | 708 | 682 | 670 | 637 | 691 | 100,0 |
|  | Число родившихся, чел. | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0,7 |
|  | Число родившихся на 1000 населения | 11,8 | 5,6 | 10,3 | 6,0 | 1,6 |  |  |
|  | Число умерших, чел. | 21 | 23 | 11 | 12 | 9 | 15 | 2,1 |
|  | Число умерших на 1000 населения | 27,6 | 32,4 | 16,1 | 17,9 | 14,1 |  |  |
|  | Естественный прирост (+,-) | -12 | -19 | -4 | -8 | -8 | -10 | -1,4 |
|  | Естественный прирост на 1000 населения | -15,8 | -26,8 | -5,8 | -11,9 | -12,5 |  |  |

Рис.2.1. Динамика естественного движения населения

Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Чановского административного района. За период 2005-2009гг. численность населения уменьшалась на 122 человека. Главной причиной сокращения числа жителей являлась естественная убыль. Особую остроту в период 1990-2009гг. имела низкая рождаемость и высокая смертность.

Число родившихся за период 2005-2009гг. колеблется по годам от 1 до 9 человек и составляет в среднем 5 человек.

Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 14,1 в 2009г. до 32,4 в 2006г.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. (Рис. 2.2)

Рис.2.2. Возрастная структура населения (01.01.2010г.)

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице2.3 и на рисунке 2.3.

Демографическая ситуация в Покровском сельском совете характеризуется следующим:

возрастная структура населения регрессивная;

велика доля населения старше трудоспособного возраста;

естественный среднегодовой прирост  -1,4.

В 2009г. по сравнению с периодом 2005-2008г возрос удельный вес населения старше трудоспособного возраста и сократилась доля населения в трудоспособном возрасте.

Таблица 2.3

Возрастная структура населения

| № п\п | ###### Возрастная структура | ###### На 01.01. 2009г. |  | ###### На 01.01. 2010г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Численность, чел. | % к общ. численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 101 | 15,1 | 102 | 16,0 | 136 | 17,0 | 175 | 17,5 |
|  | дети 0-6 лет | 36 | 5,4 | 43 | 6,7 | 55 | 6,9 | 71 | 7,1 |
|  | дети 7-15 лет | 65 | 9,7 | 59 | 9,3 | 81 | 10,1 | 104 | 10,4 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 397 | 59,3 | 363 | 57,0 | 464 | 58,0 | 578 | 57,8 |
|  | женщины 16-55 лет | 184 | 27,5 | 175 | 27,5 | 224 | 28,0 | 278 | 27,8 |
|  | мужчины 16-60 лет | 213 | 31,8 | 188 | 29,5 | 240 | 30,0 | 300 | 30,0 |
| 3. | ###### Старше трудоспособного возраста, из них: | 172 | 25,6 | 172 | 27,0 | 200 | 25,0 | 247 | 24,7 |
|  | женщины | 80 | 12,0 | 80 | 12,6 | 88 | 11,0 | 107 | 10,7 |
|  | мужчины | 92 | 13,6 | 92 | 14,4 | 112 | 14,0 | 140 | 14,0 |
|  | Всего: | 670 | 100,0 | 637 | 100,0 | 800 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

Рис.2.3.Динамика возрастной структуры населения на расчетный срок

(на конец года), %

Из 637 населения, проживающего в селе 102 – это дети в возрасте до 15 лет, 172 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 363 человек.

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Покровского сельского совета и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости, сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов. На период 2010-2012гг. не прогнозируется изменение численности населения. На последующий период до 2020г. прогнозируется замедление отрицательного естественного прироста, увеличение численности населения и положительное сальдо миграции. Разработка и реализация мер по повышению рождаемости обеспечит к 2030г. выход на следующие показатели 7 рождений на 1000 населения и снижение смертности до 10 на 1000 населения.

По прогнозу на перспективу (по сравнению с 2008г.) несколько уменьшится доля лиц трудоспособного возраста за счет демографических последствий конца 80х и начала 90х годов, увеличится доля детей до 15 лет.

Численность трудовых ресурсов на начало 2010 года составляла 373 человека или 58,6% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 241 человек или 37,8%. Из них за пределами Покровского сельского совета работает 66 человек. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляло 132 человека. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 111 человек, в обслуживающих – 64 человека, что составляет от общей численности населения соответственно 17,4 и 10,0%.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике 20сктигнет 363 человека или 45,4% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 203 человека (25,4%), в обслуживающих – 120 человек (15,0%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 457 человек или 45,7% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 247 человек, в обслуживающих 190 человек.

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 2.4.

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

#### Таблица 2.4

| № п.п | ## Показатели | На 01.01. 2010г. |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 373 | 58,6 | 476 | 59,5 | 595 | 59,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 363 | 57,0 | 464 | 58,0 | 578 | 57,8 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 10 | 1,6 | 12 | 1,5 | 17 | 1,7 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике в том числе | 241 | 37,8 | 363 | 45,4 | 457 | 45,7 |
|  | а) в градообразующих отраслях всего | 111 | 17,4 | 203 | 25,4 | 247 | 24,7 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - промышленность | - | - | 18 | 2,2 | 28 | 2,8 |
|  | -сельское хозяйство | 101 | 15,9 | 140 | 17,5 | 167 | 16,7 |
|  | -транспорт, связь | 4 | 0,6 | 7 | 0,9 | 10 | 1,0 |

Окончание таблицы 2.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - строительство | - | - | 6 | 0,8 | 7 | 0,7 |
|  | - органы управления, операции с недвижимостью | 6 | 0,9 | 8 | 1,0 | 10 | 1,0 |
|  | -материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия | - | - | 4 | 0,5 | 5 | 0,5 |
|  | - резерв | - | - | 20 | 2,5 | 20 | 2,0 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 64 | 10,0 | 120 | 15,0 | 190 | 19,0 |
|  | в) прочие занятые | 66 | 10,4 | 40 | 5,0 | 20 | 2,0 |
|  | Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 32 | 5,0 | 40 | 5,0 | 52 | 5,2 |
|  | В. Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, | 19 | 3,0 | 30 | 3,7 | 43 | 4,3 |
|  | Г. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 78 | 12,2 | 40 | 5,0 | 40 | 4,0 |
|  | Д. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 3 | 0,5 | 3 | 0,4 | 3 | 0,3 |
| 3. | Население, всего | 637 | 100,0 | 800 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

2.4 Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СниПов, данные администрации Покровского сельского совета.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения.

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь – 203 на расчетный срок – 247) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 58,0 на расчетный срок – 57,8) %;

а – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 3,7 на расчетный срок – 4,3) %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь- 5,0 на расчетный срок –5,2) %;

d – численность лиц в трудоспособном возрасте, незанятых трудовой деятельностью и учебой, (на 1ю  очередь- 5,0 на расчетный срок – 4,0) %;

к – численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, (на 1ю  очередь- 0,4 на расчетный срок – 0,3);

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,5 на расчетный срок – 1,7) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 15,0, на расчетный срок – 19,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 5,0, на расчетный срок – 2,0) %;

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

- лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

- инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

- 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 241 до 457 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях сельского поселения и за его пределами.

Обслуживающая группа увеличится с 10,0% до 19,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

Согласно выполненных расчетов численность населения составит на первую очередь – 800 человек, на расчетный срок – 1000 человек.

Расчетная численность градообразующих и обслуживающих  кадров по предприятиям, организациям и учреждениям характеризуется следующими данными (таблица 2.5).

## Перечень организаций сельского поселения

#### Таблица 2.5

|  | № п.п |  | Наименование предприятия |  | Специали- зация |  | Численность работающих |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | На исходный год |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Сельское и лесное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | ООО «Покровское» |  | Животноводство, растениеводство |  | 100 |  | 125 |  |  |  | 145 |  |
|  | 2. |  | Лесничество |  | Ведение лесного хозяйства |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  | Крестьянско-фермерские хозяйства |  | Производство мяса, молока |  | - |  | 4 |  |  | 10 |  |  |
|  | 4. |  | Ветеринарный пункт |  |  |  | - |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  | 5. |  | Минибойня |  | Переработка мяса |  | - |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 101 |  |  | 140 |  | 167 |  |  |
|  |  |  | Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции |  | Переработка сельскохозяйственной продукции |  | - |  |  | 5 |  | 10 |  |  |
|  | 7. |  | Предприятие по производству строительных материалов |  | Производство строительных материалов |  | - |  |  | 6 |  | 8 |  |  |
|  | 8. |  | Предприятие по разливу минеральной воды |  | Разлив минеральной воды |  | - |  |  | 7 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | - |  |  | 18 |  | 28 |  |  |
|  |  |  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Строительные организации |  | Строительные работы |  | - |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  |  |  | Предприятия транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Предприятия связи |  | Услуги связи |  | 4 |  |  | 7 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Органы управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Администрация Покровского сельского совета |  |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Предприятия материально-технического снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Материально-техническое снабжение, торгово-закупочные предприятия |  |  |  | - |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предприятия не включенные в перечень |  |  |  | - |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Всего градообразующих кадров |  |  |  | 111 |  | 203 |  |  | 247 |  |  |  |
|  |  | Удельный вес градообразующих кадров (%) |  |  |  | 17,4 |  | 25,4 |  |  | 24,7 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | Обслуживающие отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учреждения культуры |  |  |  | 9 |  | 15 |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  | Учреждения образования |  |  |  | 35 |  | 45 |  |  | 65 |  |  |  |
|  |  | Учреждения здравоохранения и спорта |  |  |  | 6 |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  | 12 |  | 40 |  |  | 73 |  |  |  |
|  |  | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. |  |  |  | 2 |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | Всего обслуживающих кадров |  |  |  | 64 |  | 120 |  |  | 190 |  |  |  |
|  |  | Удельный вес обслуживающей группы (%) |  |  |  | 10,0 |  | 15,0 |  |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  | Население, чел. |  |  |  | 637 |  | 800 |  |  | 1000 |  |  |  |

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза .

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+E+M100)t

где  Ho  - ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Ho = 637 (1+ −0,6+2,0100)10

Ho = 637 (1+ −0,3+2,0100)20

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 730 человек, на расчетный срок – 890 человек.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими величинами значительна. В дальнейших расчетах принята расчетная величине численности населения. Факторами увеличения численности населения являются развитие сельскохозяйственной отрасли и обслуживающих отраслей, благоприятные природные условия, наличие территориальных и трудовых ресурсов. Увеличение численности населения планируется так же достичь за счет повышения уровня жизни населения (улучшения жилищных условий и состояния объектов социальной значимости) и обеспечения социальной поддержки населения.

Таким образом, ожидаемая величина численности сельского поселения  принята:

- на I-ю очередь -        800 человек;

- на расчетный срок -  1000 человек.

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития сельского поселения : селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

Проектом предусмотрены резервные территории под жилищное строительство усадебного типа в размере 20,7 га. На данной территории возможно расселить дополнительно 400 человек.

3. Проектируемое функциональное зонирование населенного пункта

При разработке проекта генерального плана перечень функциональных зон села Покровка не меняется. По-прежнему земли села подразделяются на: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, объектов исторического и культурного наследия, рекреационные, водного фонда, непригодные для строительства, а также резервные для жилья и предприятий сельхозназначения.

На перспективу проектом определена новая площадка фермы КРС до 2000 голов. Проектируемая ферма расположена севернее села за объездной автодорогой с соблюдением санитарно-защитной зоны 500 м. Территории зернотока, пилорамы и машинного двора сохраняются на прежних местах. В районе производственных площадок предлагаются новые территории для развития мини-производств, а также для строительства пождепо.

Территории существующих ферм на перспективу предлагается расчистить, провести необходимые рекультивационные работы и использовать в дальнейшем под жилую застройку с учетом санитарно-защитных зон от свалок ТБО. Существующая жилая зона сохраняется с развитием на прилегающих свободных территориях.

Общественно-деловая зона увеличена в связи с появлением дополнительных объектов культбыта: магазинов, торгового цента, церкви.

Территории объектов историко-культурного наследия подлежат реорганизации в связи с переносом мемориала ВОВ на новую площадку, ближе к лубу.

С учетом расширения границ населенного пункта увеличиваются рекреационная зона вдоль реки Ича, зона водного фонда, а также появляется новая территориальная зона санитарно-защитных зеленых насаждений. Эти посадки выполняют ветрозащитную и санитарно-защитную функции.

Кладбище, находящееся в водоохраной зоне подлежит закрытию. Проектируемая площадка кладбища расположена севернее села за объездной автодорогой в 300 метрах от селитьбы.

Свалки ТБО и скотомогильник сохраняются на уже отведенных и согласованных со службой санэпиднадзора территориях.

Численные значения функциональных зон приведены в таблице 3.1

Табл.3.1

| № пп | Наименование зоны | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жилая | 72,0 |  |
| 2 | Общественно-деловая | 5,5 |  |
| 3 | Сельскохозяйственного использования | 33,4 | Территории свободные от жилой и производственной застройки |
| 4 | Производственная | 21,0 |  |
| 5 | Инженерных и транспортных инфраструктур | 43,0 |  |
| 6 | Объектов исторического и культурного наследия | 0,12 |  |
| 7 | Рекреационного назначения | 23,28 |  |
| 8 | Водного фонда | 3,8 |  |
| 9 | Мест отдыха общего пользования | 0,1 | Территория пляжа |
| 10 | Земли непригодные для строительства | 1,5 |  |
| 11 | Резервная территория для размещения предприятий сельскохозяйственного назначения | 1,3 |  |
| 12 | Резервная территория для размещения жилья | 25,2 |  |
| 13 | Санитарно-защитных зеленых насаждений | 14,8 |  |
|  | ИТОГО | 245,0 |  |

4. Планировочная структура населенного пункта

4.1. Архитектурно-планировочное решение

Сложившаяся компактная структура села, подчиненная природным факторам (реке и лесу), сохраняется. Регулярная квартальная жилая застройка на обоих берегах реки Ича уплотняется за счет использования пустующих огородов. На свободных территориях с развитием существующих улиц проектируются новые жилые кварталы (по ул. Красноярской, Колхозной, севернее Богдановской, западнее Краснознаменной). Резервная застройка за период расчетного срока предусмотрена на южной и восточной окраинах села после освобождения территории от производственных построек.

Существующий общественный центр сохраняется, благоустраивается. Дополнительно запроектированы магазины смешанных товаров и торговый центр, в составе которого предусмотрены пункты бытового обслуживания, кафе, магазины. В левобережной части села возле территории школы определена площадка для перспективного строительства церкви.

В рекреационной зоне на берегу реки проектируется зона отдыха с площадками отдыха и пляжем. Спортивная зона со стадионом проектируется в излучине реки на левом берегу.

Часть производственных и коммунальных площадок сохранена на прежних местах. Новая ферма КРС запроектирована за объездной автодорогой северо-западнее села на расстоянии 500м. Пождепо и новые предприятия малого бизнеса (АЗС с кафе-баром, СТО, мини-пекарня, мини-бойня) размещены на свободных территориях существующей производственной зоны.

На базе существующей скважины  глубокого бурения (между ул. Молодежной и ул. Советской) на перспективу предусмотрена площадка мини-завода по розливу минеральной воды. Он расположен на свободной территории в восточной части села и предполагается к строительству только после выноса фермы и проведения всех необходимых мероприятий по обеззараживанию территории.

Местоположение проектируемого водозабора уточняется поисково-изыскательными работами на воду, ориентировочно он расположен северо-восточней села за объездной дорогой в лесном массиве. Его удаленность обоснована радиусом третьего пояса охраны, который равен 811 метрам (подробная информация в разделе 6. Инженерное обеспечение)

Санитарно-защитные зоны от всех производственных площадок установлены. Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице.

Таблица  4.1

| № на ГП | Наименование предприятий и коммунальных зон | Класс опасности по СанПиН | СЗЗ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерноток | V | 50 |  |
|  | Стоянка сельхозтехники | IV | 100 |  |
|  | Машиноремонтный двор | IV | 100 |  |
|  | Пилорама | V | 50 |  |
|  | Склад газобаллонов | V | 50 |  |
|  | Склад ГСМ | IV | 100 |  |
|  | Ферма КРС на 2000 голов | II | 500 |  |
|  | Территория пождепо | - | 15 |  |
|  | Мини-завод по розливу минеральной воды | V | 50 |  |
|  | Кладбище закрываемое | V | 50 |  |
|  | Кладбище действующее | V | 50 |  |
|  | Свалка ТБО | II | 500 |  |
|  | Площадка водозабора | RIII | 811 |  |

Санитарно-защитные зоны должны быть озеленены на площади не менее 50% устойчивыми к воздействию вредных веществ породами деревьев.

4.2. Объемы жилищного строительства

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей на расчетный срок:

1.Население поселка составит 1000 человек.

2.Прирост населения на расчетный срок составит 363 чел.

3.Расчетный коэффициент семейности принят 2,7

4.Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 30,0 м2 общей площади квартиры на 1 человека (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5.Проектируемая усадьба принята 0,15-0,2 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2030 г.) должен составить 30,0 тыс.м2 общей площади или 370 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 363 чел. потребуется 10,9 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 134 квартир.

В настоящее время число используемых усадеб в населенном пункте составляет 233. Число пустующих усадеб составляет 31. Кроме того, пустует 12-ти квартирный 2-х этажный жилой дом. Пустующие усадьбы рекомендуется реконструировать в первую очередь. Численность населения, обеспеченного жильем в первую очередь, составит 163 человека. Жилая площадь новой первоочередной застройки составит 4,075 м2 (60 квартир).

Проектом предусмотрена резервная застройка, численность усадеб в которой составит около 130 шт.

4.3. Культурно-бытовое обслуживание

Расчет учреждений социально-культурно-бытового обслуживания

Таблица 4.2

| № | Наименование | Един. измер. | Количество на 1000 чел. (расчетный срок) |  | в том числе |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | число | по норме | принято по генплану | сохраняемые | новое стро- ительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 90 | 90 | - |  |
| 2. | Школа средняя | мест | 120 | 150 | 150 | - |  |
| # Учреждения здравоохранения, соц. обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФАП | объект | по заданию | 1 | 1 | - |  |
| 5. | Аптека | объект | по заданию | 1 | 1 | 1 | В помещении ФАП |
| 6. | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 на 1реб. до года | 3,3 | 3,3 | - | 3,3 | В помещении ФАП |
| 7. | Спорткомплекс общего пользования | м2 площади пола зала на 1тыс. чел | 160 | 160 | 160 | - |  |
| 9. | Стадион | га на 1тыс.чел. | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |  |
| # Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Дом культуры | посет. место | 300 | 300 | 300 | - |  |
| 13. | Библиотека | тыс.ед. хранения | 6,0 | 8,0 | 8,0 | - |  |
| Культовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Церковь | объект | По заданию | 1 |  | 1 |  |
| # Предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Магазин продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 |  |  |  |  |
| 13. | Магазина непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 | 300 | 82 | 218 |  |
| 14. | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 40 | 30 | 10 | Сущ.сезонного использования, проект в торговом центре |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 7 | - | 7 | В зданиях торгово-бытового назначения |
| 16. | Приемный пункт химчистки | объект | 1 | 1 | - | 1 | В зданиях торгово-бытового назначения |
| 17. | Приемный пункт прачечной | объект | 1 | 1 | - | 1 | В зданиях торгово-бытового назначения |
| Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 20. | Сбербанк России | 1 оп. место на 2 тыс. чел. | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 21. | Организации управления, правовые и общественные учреждения | объект | по заданию | 2 | 2 | - |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Пождепо | автомобиль | 2 | 2 | - | 2 |  |
| 23. | Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | - | 0,24 |  |

55

4.4. Внешний и поселковый транспорт.

Улично-дорожная сеть.

4.4.1. Внешний транспорт

Село Покровка расположено в северо-восточной части Чановского района. От районного центра р.п. Чаны оно удалено на 51 км. Связь с районным центром осуществляется по автодороге районного значения. Два раза в день ходит рейсовый автобус. До областного центра г. Новосибирска связь осуществляется по железной дороге от станции Чаны и по автодороге Омск - Новосибирск.

4.4.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть поселка формируется как целостная система, взаимосвязанная с сетью транспортных магистралей района расселения.  Планировочная структура улично-дорожной сети является основой планировочного построения генерального плана.

Принципом ее организации является достижение компактности, экономии затрат на передвижения.  Улично-дорожная сеть и транспорт обеспечивают движение населения и грузов.  В совокупности они формируют транспортную инфраструктуру поселка.

В проекте сохранена существующая транспортная сеть поселка. Новые улицы прокладываются по существующим направлениям движения во взаимодействии со сложившейся транспортной сетью. Некоторые существующие улицы предполагают возможное выпрямление, расширение и благоустройство.

Сохраняется и объездная дорога, огибающая населенный пункт с севера. Она используется как основная хозяйственная дорога муниципального образования, а также транзитная между Куйбышевским и Венгеровским районами.

Профиль главной въездной улицы села (Московской) предлагается расширить до 20м. Ширина проезжей части 6м, что, в соответствии с нормативами, обеспечит двухстороннее движение. Ширина остальных жилых улиц в красных линиях  принята 12 - 20 метров, с шириной проезжей части 4,5-6м.

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной  1,5 – 2,0 м.

4.5. Озеленение

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

а) насаждения общего пользования (скверы, однорядная посадка деревьев и кустарников вдоль улиц);

б) насаждения ограниченного пользования  на участках зданий общественного назначения;

в) насаждения специального назначения (санитарно-защитные между жилой застройкой и производственными предприятиями, вдоль автодороги).

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуется в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

5. Инженерная подготовка территории

В соответствии с инженерно-геологическими условиями застраиваемой территории, а также с учетом архитектурно0планировочных решений, схемой инженерной подготовки территории предусмотрен комплекс следующих основных мероприятий:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарно-гигиенических условий территории:

- вертикальная планировка

- водоотвод

- очистка поверхностного стока

2. Благоустройство склонов

3. Защита территорий от затопления

Мероприятия разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:4000.

5.1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния

территории села

Принятая проектом схема имеет целью дать принципиальное решение отвода поверхностных вод с планируемой территории. Организация поверхностного стока предусмотрена путем выполнения вертикальной планировки и устройства водостоков.

Вертикальная планировка

Проект вертикальной планировки выполнен на проектном материале генплана с сечением рельефа через 1 метр.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение улиц с определением проектных отметок по осям их проезжих частей.

Планировка территории внутри проектных жилых и общественных кварталов и участков предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от них на прилегающие улицы и проезды.

Проектные продольные уклоны по осям проезжих частей улиц приняты в пределах от 0,3% до 1,0%. Продольные профили проезжей части предусмотрены двускатные выпуклые для улиц шириной более 15 метров и односкатные с придорожным кюветом для улиц шириной менее 15 метров. Поперечный уклон проезжей части принят 2%. Тротуары запроектированы в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 1,5-2% от красной линии.

В целом по проекту вертикальная планировка осуществляется в отметках близких к существующим.

В целом земляные работы колеблются от 0 до 1,5 метров.

Проект выполнен в соответствии с требованиями поверхностного водоотвода и дорожного строительства при минимально-возможных объемах земляных работ.

Водоотвод

Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен кюветами и водоотводными канавами. В местах пересечения ими проезжих частей улиц и тротуаров устанавливаются водопропускные трубы или лотки с сечением не менее 0,5м х 0,5 м.

Основным водоприемником поверхностного стока является р.Ича.

Очистка поверхностного стока

С целью улучшения санитарного состояния прилегающих территорий и защиты р. Ича от заиления и засорения проектом предусмотрены следующие условия отведения поверхностного стока (дождевых, талых, моечных вод):

- Подача стока с проектируемых территорий, бассейны стока которых составляют 20 и более га, на очистные сооружения типа прудов-отстойников.

- На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий.

Пруды-отстойники запроектированы в соответствии с «Временной инструкцией по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» СН 496-77.

На очистных сооружениях принята механическая очистка стока, отстаивание и фильтрование. Для задержания плавающих нефтепродуктов предусмотрены отсеки, оборудованные бензомаслоуловителями.

5.2. Благоустройство склонов

В отдельных местах р. Ича имеет крутые от 10% до 30% и более склоны. С целью устранения возможности размыва и подвижек крутых склонов проектом рекомендуется:

- Уполаживание склонов с последующим посевом трав, кустарников, деревьев

- Запрещение распашки склонов и вырубки на них зеленых насаждений.

5.3. Защита территории от затопления

С целью предотвращения затопления части территории села паводковыми водами 1% обеспеченности проектом предусмотрено устройство двух дамб обвалования общей протяженностью около 1,3 км. Верх дамбы должен иметь отметку не ниже 99,0 м. , в принятой на топографическом плане системе высот.

6. Инженерное оборудование

Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы согласно действующих СНиП, НПБ, ГОСТ, РСН-68-87 и «Методических рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства» 1999г. и уточняются на следующих стадиях проектирования.

6.1. Водоснабжение

а). Существующее положение

В настоящее время источником водоснабжения служат подземные воды. В селе действуют 5 скважин глубиной 29 - 40 м дебитом 6 – 10 м3/час и одна глубоководная (1140 метров) дебитом 36 м3/час. Скважины не имеют зон санитарной охраны. Водопроводная сеть из стальных труб диаметром 114 мм в хорошем состоянии.

б). Проектное решение

Проектом предлагается создание централизованной систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества и в полном объеме.

Общее водопотребление на перспективу составит 580 м3/сутки, в том числе первая очередь – 367 м3/сутки.

Расчеты выполнены по нормативу потребления воды на одного человека согласно СНиП и Методических рекомендаций с учетом степени благоустройства жилого фонда. В норму входит полив придомовой территории.

Расчеты выполнены по СНиП 2.04.02-84*

Расчетный (средний за год) суточный расход воды:

Qсут.(м3/сутки)=Σqж х Nж / 1000

где: qж – удельное водопотребление по табл.1

160 л/сутки – застройка с внутренним водопроводом

210 л/сутки – застройка с местными водонагревателями

280 л/сутки – застройка с полным благоустройством

Qсут = Σ(160х670) + (210х130) + (280х330) / 1000 = 227 м3/сутки - на расчетный срок

В том числе на 1 очередь 134 м3/сутки

Расходы воды животноводческих ферм – по технологическим нормам. На нужды предприятий расходы приняты на основании анализа существующего положения и проектов - аналогов.

Водопотребление и водоотведение

Таблица 6.1

| № п/п | Потребители | Расход воды, м3/сутки |  | Расход стоков, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Население | 261 | 150 | 235 | 133 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | 227 | 134 | 204 | 121 |
|  | Общ.-коммунальный сектор | 34 | 16 | 31 | 12 |
| 2 | Сельское хозяйство | 214 | 136 | 132 | 87 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Животноводство (ФКРС) | 169 | 108 | 101 | 69 |
|  | Предприятия по обслуживанию с/х техники | 21 | 14 | 16 | 10 |
|  | Минибойня | 5 | 4 | 3 | 2 |
|  | Прочие | 19 | 10 | 12 | 6 |
| 3 | Промышленность | 33 | 23 | 22 | 15 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Минизавод по розливу минеральной воды | 12 | 8 | 9 | 6 |
|  | минипекарня | 7 | 5 | 4 | 3 |
|  | миникоптильня | 4 | 3 | 3 | 2 |
|  | прочие | 10 | 7 | 6 | 4 |
| 4 | Поение личного скота | 22 | 18 | - | - |
| 5 | Полив зеленых насаждений | 50 | 40 |  |  |
|  | ИТОГО | 580 | 367 | 389 | 235 |

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Схема водоснабжения – вода от группового водозабора по сборным водоводам насосами I подъема подается на очистные сооружения, откуда поступает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами II подъема по водоводам вода подается в поселковую сеть.

Сборные водоводы и подающие водоводы прокладываются в 2 нити. Поселковые сети кольцевые.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. При наличии пожарного депо необходимый напор создается передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 6.2

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | Один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) | 5 |

Расчетные расходы воды

Таблица 6.3

| Показатели | Ед.изм. | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |
| Среднесуточный | м3/сут. | 580 | 367 |
| Максимально-суточный | м3/сут. | 700 | 440 |
| Максимально-часовой | м3/час | 58 | 37 |
| Максимально-секундный | л/сек. | 16 | 11 |
| Максимально-секундный с учетом пожарных расходов | л/сек. | 36 | 31 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (15-28% максимального суточного расхода);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

Расчетный срок  109+162+54+(58х3)=499 м3. Принято 2 резервуара по 250 м3 каждый.

1 очередь  70+162+54+(38х3)=400 м3. Принято 2 резервуара по 200 м3 каждый.

Водонапорные башни

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

35+9+3=47 м3 – расчетный срок;         22+9+3=33 м3 – 1 очередь

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью 50 м3.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения приняты подземные воды.

Обеспечение водой всех потребителей поселения предлагается от группового водозабора из 3 рабочих скважин. По данным существующих эксплуатируемых скважин дебит изменяется от 1,7 до 2,8 л/сек., при понижении от 4,0 до 12,0 метров. Мощность водоносного горизонта от 10 до 28 метров.

По основным показателям вода удовлетворяет требованиям СанПиН. Существующие скважины тампонируются.

При составлении проекта группового водозабора будут уточнены все показатели по скважинам (производительность, мощность водоносного горизонта и др.). Соответственно рассчитаны границы зон I, II, III поясов охраны, которые в проекте генплана даны приблизительно.

Местоположение группового водозабора уточняется поисково-изыскательскими работами на воду. Ориентировочно проектом предложена площадка в северо-восточном направлении на расстоянии 1 км от села (с учетом радиуса III пояса охраны = 811 м)

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны

Для предварительного выбора местоположения водозабора проводим ориентировочный расчет зон санитарной охраны. Также учитываются требования к их организации и мероприятия на их территории.

Зоны санитарной охраны рассчитаны по формуле:

R=  √ Q(Gскв.) x Tmx

π x m x n

где: Q – производительность водозабора, 580 м3/сутки

Gскв. – производительность скважины, 195 м3/сутки

m – мощность водоносного горизонта, 10-25 м

n – 0,2 – пористость пород

Tm – 200 суток, Тх – 25 лет (10000 суток)

Тm – время продвижения микробных загрязнений к водозабору

Тх – время продвижения химических загрязнений к водозабору

RII  _ - второй пояс от скважины ≈ 67 метров.

RIII  - третий пояс от центра водозабора ≈ 811 метров.

Для предотвращения загрязнения подземных вод на участке водозабора, вокруг него создается зона санитарной охраны, состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный горизонт.

В соответствии с требованиями СНиП зона строгого режима (первый пояс) должна быть радиусом 50 метров вокруг каждой скважины водозабора.

Зоны ограничения (второй и третий пояс) представляют собой территории, для которых вводятся  определенные ограничения их использования: второй пояс предназначен для защиты подземных вод от микробного загрязнения, третий – от химического.

Санитарные мероприятия на территории зон

1.Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2,5 м, допускается 2м – глухое, 0,5м - металлической сеткой.

2. Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

3. На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

4. Во втором поясе зоны запрещается:

а) загрязнение нечистотами, мусором, навозом и др;

б) размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе в санитарные мероприятия включаются:

а) выявление и тампонаж бездействующих скважин и шахтных колодцев;

б) регулирование бурения новых скважин;

в) запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты.

5. В третьем поясе, кроме указанных выше для зоны второго пояса, запрещается: размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения.

6.2. Канализация

а). Существующее положение

Централизованной системы канализации в поселке нет.  Стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгреба.  Вывоз стоков осуществляется транспортом МУП ЖКХ в места, согласованные санитарно-эпидемиологическим надзором.

б). Проектное предложение

Проектом предлагается организация централизованной системы (для административно-общественных зданий, детского сада, магазинов, ФАПа, общежития) и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом.

Общий объем стоков на расчетный срок составит 389 м3/сутки, в т.ч. коммунально-бытовые – 235 м3/сутки, на первую очередь – 235 м3/сутки и 133 м3/сутки на коммунально-бытовые расходы. (табл. 6.1).

Водоотведение составляет 90% от водопотребления жителей поселения, от производственных площадок водопотребление определено по проектам – аналогам.

Для школы, усадебной застройки и промплощадок проектом предлагаются локальные системы очистки с очистными сооружениями ОАО «РОСВОДОКОНСАЛТИНГ» и ОАО «ЭКОЛАЙН», КУ (комплектные установки).

Преимущества этих установок:

- использование современных технологий очистки;

- небольшая площадь застройки;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков, новых строительных материалов.

Их диапазон от 2,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки и более. Применимы для очистки стоков отдельных зданий и жилых районов, предприятий для переработки сельхоз. продукции, минипроизводств мясной, молочной продукции и консервных заводов.

Для усадебной застройки рекомендуются локальные очистные сооружения (ЛОС), разработанные компанией «СБМ-Группа».

Моноблочная установка очистки бытовых стоков (хозяйственно-фекального происхождения) септик «Кедр» применим для канализования отдельного дома, коттеджа, в котором проживает 4-5 человек.

6.3. Теплоснабжение

а). Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение организовано от 4 котельных, расположенных на ул. Набережной 2, пер. Будущего 5, в здании клуба и в здании спортзала. Частные жилые дома имеют печное отопление. Топливо – уголь.

б). Проектное предложение

Проектом предлагается теплоснабжение от локальных источников.

Локальные котельные применяются для удовлетворения нужд на производственных площадках. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

Отдельные здания и сооружения обеспечиваются теплом от автономных отопительных устройств на газе.

Частный сектор - на местном отоплении. Топливом будет служить природный газ. Приготовление горячей воды в газовых водонагревателях.

Строительство локальных котельных обеспечит экономию за счет уменьшения расходов на транспортировку топлива.

Годовой расход тепла составит 8,9 тыс. Гкал/год. на расчетный срок и 7,1 тыс.Гкал/год на первую очередь.

Исходные данные для расчетов

Таблица 6.4

| Температура наружного воздуха | минус 37оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 9,4оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 240 суток |
| Нормативный годовой расход на отопление | 7,0 Гкал/год |
| Нормативный расход на горячее водоснабжение | 1.9 Гкал/год |

Схема теплоснабжения – тупиковая.

Расчетные часовые расходы тепла

Таблица 6.5

| № п/п | Потребители | Расход тепла, Гкал/час |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая зона | 6,31 | 3,6 |  |
|  | В т.ч. население | 4,53 | 2,25 | Печное, котлы отопительные |
|  | общественно-коммунальный сектор | 1,78 | 1,35 | Автономные котельные |
| 2 | Сельское хозяйство | 3,52 | 2,58 |  |
|  | В т.ч. Ферма КРС | 2,86 | 2,06 | Котельная производственная |
|  | МРД, предприятия обслуживания с/х техники | 0,31 | 0,28 | Локальные источники |
|  | минибойня | 0,09 | 0,06 | -//- |
|  | прочие | 0,26 | 0,18 | -//- |
| 3 | Промышленность | 0,92 | 0,56 |  |
|  | В т.ч. минизавод по розливу минеральной воды | 0,56 | 0,34 | Локальные источники |
|  | минипекарня | 0,17 | 0,10 | -//- |
|  | миникоптильня | 0,10 | 0,07 | -//- |
|  | прочие | 0,09 | 0,05 | -//- |
|  | ИТОГО | 10,75 | 6,74 |  |

Часовой расход тепла составит 10,75 Гкал/час на расчетный срок и 6,74 Гкал/час на первую очередь

Расчеты на отопление жилых домов выполнены по формуле:

Qот. макс. = gо х А(1+к1) где:

gо – укрупненный показатель максимального потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади

А – общая площадь в м2

к1 – коэффициент, учитывающий отопление общественных зданий (к1=0)

Основание: СНиП 2.04.07-86 п.2.4 приложение 2; Методические рекомендации приложение 3

На расчетный срок:    Qот.макс. = 151 х 30 х 1000 = 4530000 ккал/час = 4,53 Гкал/час

где gо = 151 ккал/час на 1 кв.м. общей площади для одноэтажной застройки

30 м2 – норма площади на одного человека

1000 – число жителей на расчетный срок

На 1 очередь:  Qот.макс. = (151 х 18 х 670)  +  (151 х 22 х 130) = 2250000 ккал/час

= 2,25 Гкал/час

Расходы тепла по административно-общественным зданиям

Табл.6.6

| № п/п | Здания | Расход, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | Дом культуры на 300 мест | 0,47 | 0,47 |
| 2 | Детский сад | 0,29 | 0,29 |
| 3 | Средняя школа | 0,56 | 0,56 |
| 4 | Спорткомплекс | 0,07 | - |
| 5 | Общежитие | 0,03 | 0,01 |
| 6 | Торговый центр | 0,14 | - |
| 7 | Магазины | 0,06 | 0,03 |
| 8 | Прочие | 0,16 | 0,02 |
|  | Итого | 1,78 | 1,35 |

6.4. Газоснабжение

а) существующее положение

В настоящее время поселок не газифицирован. Население частично пользуется сжиженным газом из баллонов привозимых из р.п. Чаны.

б). Проектное предложение

На перспективу снабжение населения газом предполагается из газопровода. Согласно схеме газификации района линия газопровода высокого давления подойдет к населенному пункту с южной стороны на окраину ул. Мира. Проектом здесь запроектирован ГГРП, от которого осуществляется газоснабжение поселка по газопроводу низкого давления. Схема газоснабжения представлена на чертеже ГП – 3.

Годовой расход газа  для населения составит 1,2 млн.м3/год, часовой – 523,0 м3/час. (табл.6.6)

Расчеты выполнены по нормам расхода газа на одного человека в год, согласно Методическим рекомендациям:

- средняя норма расхода газа  на хозяйственно-бытовые нужды – 270 м3 в год.

- на автономное отопление жилых домов – 900 м3.

На первую очередь используется сжиженный газ из баллонов. Потребность составляет    45 х 800 = 36 т/год.

Расходы природного газа

Табл.6.7

| № п/п | Виды потребления | Годовой расход газа, тыс.м3/год | Часовой расход газа, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые нужды | 270,0 | 23,0 |
| 2. | Автономное отопление жилых домов | 900,0 | 500,0 |
|  | Итого | 1170,0 | 523,0 |

Проект газоснабжения разрабатывается специализированным институтом «ГипроНИИгаз».

6.5. Электроснабжение

а). Существующее положение

Электроснабжение населенных пунктов осуществляется от подстанции «Осинцевская» напряжением 110/35/10 кв.

Перечень существующих подстанций

Табл.6.8

| № подстанции | Местоположение | Мощность, кВа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| КТП ОЦ – 16 | Территория склада | 250 |
| КТП ОЦ – 17 | Ул.Московская | 160 |
| КТП ОЦ – 18 | Ул. Набережная | 100 |
| КТП ОЦ – 30 | Ул. Красноярская | 100 |
| КТП ОЦ – 15 | МО Покровский сельсовет | 160 |
| КТП ОЦ – 13 | МО Покровский сельсовет | 250 |
| КТП ОЦ – 14 | МО Покровский сельсовет | 100 |
| КТП ОЦ – 19 | МО Покровский сельсовет | 250 |

Суммарная мощность потребительских подстанций 1370 кВа

б). Проектное предложение

Электроснабжение предусматривается от ПС «Осинцевская»

Расчетная нагрузка составит 1,9 тыс.кВт. на расчетный срок, на 1 очередь – 1,3 тыс.кВт.

Потребная мощность на расчетный срок – 1,7 тыс. кВа. На расчетный срок, в том числе на 1 очередь – 1,2 тыс.кВа.

Расчеты выполнены по удельным нагрузкам и на основании анализа существующего положения. По производственным площадкам нагрузки приняты ориентировочно.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции 10/0.4 кВ и новые по мере потребности.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко второй и третьей категориям, кроме котельных, насосных станций I и II подъема, которые относятся к первой категории. Питание осуществляется от двух независимых источников. Резервное питание от дизельной электростанции.

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии проектирования согласно техническим условиям.

Проектируемые подстанции:

- На территории проектируемого водозабора – 2х250 кВа.

- На территории проектируемой усадебной застройки – 7 подстанций мощностью 160, 250, 400 кВа.

Электрические нагрузки определены по укрупненным удельным нагрузкам расхода электроэнергии в зависимости от вида оборудования и при жилищной обеспеченности: существующей – 18 м2/чел., на 1 очередь – 22 м2/чел., на расчетный срок – 30 м2/чел.

Электрические нагрузки общественных зданий

Табл.6.9

| № п/п | Наименование потребителей | Нагрузки , кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дом Культуры на 300 мест | 52 | 52 |
| 2 | Детский сад на 90 мест | 20 | 20 |
| 3 | Средняя школа на 150 мест | 30 | 30 |
| 4 | Общежитие | 12 | 6 |
| 5 | Спортивный комплекс, стадион | 18 | 16 |
| 6 | Столовая | 14 | 9 |
| 7 | Торговый центр | 13 | - |
| 8 | Магазины | 16 | 10 |
| 9 | Прочие | 31 | 21 |
|  | ИТОГО | 206 | 164 |
|  | с К = 0,9 | 185 | 149 |

Таблица расчетных нагрузок потребителей села

Таблица 6.10

| № п/п | Потребители | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расч. срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 785 | 560 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | жилая зона | 600 | 411 |
|  | обществ.-коммунальный сектор | 185 | 149 |
| 2 | Сельское хозяйство | 979 | 696 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | животноводство (ФКРС) | 921 | 649 |
|  | предприятия обслуживания с/х техники | 20 | 20 |
|  | минибойня | 18 | 13 |
|  | прочие | 20 | 14 |
| 3 | Промышленность | 76 | 54 |
|  | В том числе |  |  |
|  | минизавод по розливу минеральной воды | 26 | 18 |
|  | минипекарня | 14 | 10 |
|  | миникоптильня | 29 | 21 |
|  | прочие | 7 | 5 |
|  | ИТОГО | 1840 | 1310 |

Электропотребление

На расчетный срок:

- Эле6ктропотребление на коммунально-бытовые нужды составит 2,36 млн.кВт/час в год

- Среднее удельное электропотребление на 1 человека  - 2360 кВт/час

На первую очередь:

- Эле6ктропотребление на коммунально-бытовые нужды составит 1,68 млн.кВт/час в год

- Среднее удельное электропотребление на 1 человека  - 2100 кВт/час

6.6. Телефонизация

В настоящее время село Пкровка обслуживает АТС на 110 номеров. Предлагают услуги связи ОАО «Сибирьтелеком» и  ОАО «Ростелеком». Сотовой связи в населенном пункте нет.

Проектом предлагается расширение мощностей АТС согласно расчету.

При норме телефонной плотности 300 телефонов количество необходимых телефонных точек на расчетный срок составит 300 шт.;  на первую очередь – 240 шт.

Для подключения жителей к сотовой связи проектом ориентировочно определена площадка для размещения вышки сотовой связи, она расположена на юго-западной окраине села.

6.7. Радиофикация

Проектом намечается 100% охват населения эфирным радиовещанием.

6.8. Санитарная очистка

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Расчетные нормы накоплений отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов принята 450кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Общее количество отходов составит 400 т/год .

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы.

Твердый мусор вывозится на площадки для компостирования ТБО и обеззараживается траншейным способом. Свалки ТБО используются поселковые, санитарно-защитная зона до населенного пункта выдержана.

III.Охрана окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения

чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.  Охрана окружающей среды

Раздел «Охрана окружающей среды (ООС)» генерального плана села Покровка разработан в соответствии с требованиями Пособия к СНиП 11-01-05 на основании принятых проектом решений и предложений.

Целью данного раздела проекта является анализ проектных решений и предложений направленных на рациональное использование природных ресурсов в строительстве с учетом особенностей района строительства, техногенной нагрузки и негативного влияния на окружающую природную среду.

Население села на расчетный срок составит 1000 человек.

Характер застройки населенного пункта усадебный. Уровень благоустройства запроектирован следующий: холодный водопровод, канализация на локальные очистные сооружения, газопровод, поквартирное отопление с приготовлением горячей воды в колонках, электроснабжение от государственных сетей.

От всех промышленных предприятий, находящихся на территории сельского поселения, предусмотрены санитарно-защитные зоны, соответствующие классу опасности предприятия. Санитарно-защитная зона от существующего и проектируемого кладбища выдержана.

Суммарное количество образующихся отходов производства и потребления составит 400 т/год, в основном это твердые бытовые отходы (ТБО). Они вывозятся на поселковые свалки ТБО. Отходы нефтепродуктов (ГСМ) сдаются на кустовую АЗС (районную).

Скотомогильник находится на расстоянии 4 км к востоку от жилой застройки.

7.1. Характер взаимодействия объекта с окружающей средой

Источниками загрязнения являются: производственные предприятия, частные предприятия, котельные, автотранспорт, отопительно-приготовительные печи  жилых зданий, работающие на природном газе и др.

Сервисное обслуживание автотранспортных средств осуществляется в специализированных мастерских  р.п.Чаны.

Отрицательных воздействий  по отчуждению земель, нарушения  рельефа почв, возможного загрязнения поверхности земель, условий землепользования проект генерального плана не окажет.

В связи с отсутствием  в населенном пункте промышленных предприятий влияющих на уровень физических воздействий (вибрации, электромагнитного и радиационного излучений), параметры их не приводятся.

В связи с тем, что проектом генерального плана сельского поселения предусматриваются нормативные уровни жилищно-коммунальных услуг на каждого жителя, его цель – улучшение  социальных условий жизни населения в районе его расположения.

Проект генерального плана является планировочным документом, не дающим право на финансирование строительства, но обязательным для последующих стадий проектирования и строительства на территории населенного пункта.

7.2. Мероприятия по охране окружающей среды

#### Защита атмосферного воздуха

По климатическому режиму местности, согласно районирования по метеорологическому потенциалу загрязнения, территория поселений относится ко второй зоне – умеренного потенциала загрязнения воздуха, в которой создаются равномерные условия как для рассеивания, так и для их накопления (Руководство по охране окружающей среды. Госгражданстрой, М,,1980г.)

По степени пригодности воздушного бассейна территория поселения относится к благоприятной. Предприятий с интенсивными выбросами загрязняющих веществ на территории села нет.

В основном воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

50% территорий всех санитарно-защитных зон озеленяется.

Защите атмосферного воздуха служат все зеленые насаждения, предусмотренные проектом и рассмотренные в предыдущих разделах ПЗ.

#### Защита почвы от загрязнения

Для защиты почвы от загрязнения предусматривается сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для захоронения.

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц в летнее время, а также уборка улиц от снега в зимнее время, для чего организуется его вывоз за пределы поселка в снегоотвал.

В целях предохранения почвы от загрязнения  в местах установки мусорных емкостей предусматривается устройство твердого покрытия.

Намечаются также мероприятия по недопущению попадания в почву нефтепродуктов от механических мастерских и гаражей, с этой целью проектом предусматривается установка бензомаслоуловителей.

Для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса проектом намечается установка колодцев-дезинфектров на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта.

Для дальнейшего использования территорий существующих ферм после их переноса необходимы следующие мероприятия: после сноса всех строений провести планировку территории, рекультивировать территорию, озеленить посевом многолетних трав. По истечении 4 - 5 лет на этой территории можно производить отводы под новое строительство.

Защита водных источников от загрязнения

Источником питьевой воды являются подземные воды хорошо защищенных подземных горизонтов. Основным мероприятием по охране подземных вод является контроль за их качеством и надежное в санитарном отношении устройство водозабора.

Для защиты от загрязнения озер и рек предусмотрено  создание охранной прибрежной полосы. Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы устанавливается в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации». Водоохранная зона от реки Ичи принята 200 м. Прибрежная полоса 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер борьбы с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них детских лагерей, ванн.

Шумозащитные мероприятия

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, удалены от источников шума, все производственные площадки удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

По границе этих участков предусмотрена одно-двухрядная зеленая живая изгородь из высокорастущих деревьев с подлеском, которая дополнительно снижает уровень шума.

7.3. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций

Согласно долгосрочному прогнозу службы ГОЧС администрации района основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории села Покровка      могут быть:

- землетрясение в пределах 3-7 баллов по шкале Рихтера;

- лесные пожары в весенне-летний и осенний периоды;

- пожароопасные объекты (склад ГСМ, склады сена);

- весеннее подтопление некоторых территорий;

- аварии на инженерных сетях.

Землетрясение

Землетрясения от 1 до 4 баллов не вызывает повреждение зданий и сооружений, а также остаточных явлений в грунтах и изменения режима грунтовых и наземных вод, наблюдается легкое покачивание висячих предметов. Такое землетрясение регистрируется только специальными приборами.

Землетрясения силой от 5 до 7 баллов вызывает значительное повреждение зданий, в некоторых случаях их разрушение. На дорогах появляются трещины, наблюдаются нарушение стыков трубопроводов, повреждение каменных оград. В сухих грунтах образуются тонкие трещины, возможны оползни и обвалы. Изменяется дебит источников и уровней грунтовых вод. Возникают новые и пропадают старые источники воды. В помещениях сильно качаются висячие предметы, легкая мебель сдвигается, падают книги, посуда и вазы. Передвижение людей без дополнительной опоры затруднено. Все люди покидают помещение.

Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмических воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами. А также, важное значение имеет предсказание землетрясения - первейшая научно-практическая задача сейсмологии.

Пожар

Пожары в районе села Покровка могут возникнуть как на природных объектах (лесах, болотах), так и на взрывоопасных предприятиях (существующий склад ГСМ, проектируемая АЗС).

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при эксплуатации предприятий, соблюдении противопожарных разрывов. При проектировании зданий и сооружений также необходимо выполнение нормативных требований, в том числе проектирование и устройство пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам и рекам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3-х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение)  в резервуарах.

В качестве превентивной меры для защиты населенного пункта от лесных пожаров проводится устройство минерализированных полос вокруг поселения.

Молниезащита

Молниезащита - эффективное средство защиты и повышения устойчивости функционирования объектов при воздействии на них атмосферного статического электричества. Она включает комплекс мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, предохранения зданий, сооружений, оборудования и материалов от взрывов, загораний и разрушений, возможных при воздействии молний.

Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

По степени защиты здания и сооружения подразделяются на три категории: здания и сооружения, отнесённые к I и II категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации; здания и сооружения, отнесённые к III категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Подтопление территории

Весеннему подтоплению подвержены прибрежные территории населенного пункта и южная часть ул. Краснознаменной. Для защиты территорий от весеннего паводка и уменьшения площади разлива необходимо устройство дамбы обвалования. С учетом 1 %-ной  обеспеченности затопления отметка ГВВ принята 98,5м, верхняя отметка дамбы обвалования принята 99,0м.

Аварии на сетях

а) энергоснабжение

- для основных источников водоснабжения (водозаборы из скважин, насосные станции) предусматриваются 2-х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

б) водопровод

- создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку;

- котельные обеспечены водой от собственной скважины.

в) канализация

- для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений;

- предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

IV. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Современ-ное положение | Расчетный срок | Примечание (новое освоение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории в границах поселковой черты | га | 160,0 | 245,0 | 85,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
|  | ●жилых зон (кварталы) | га | 89,0 | 72,0 | - |
|  | ●резервные жилые кварталы | га | - | - | 25,2 |
|  | ●объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | 3,5 | 5,5 | 2,0 |
|  | ●объектов историко-культурного наследия | га | 0,12 | 0,12 | - |
|  | ●транспортные в том числе | га | 16,0 | 35,3 | 19,3 |
|  | улицы, дороги, проезды селитебной зоны | га | 12,8 | 26,8 | 14,0 |
|  | производственные дороги | га | 3,2 | 8,5 | 5,3 |
|  | улицы, проезды резервной застройки | га | - | - | 8,0 |
|  | ●производственных зон и коммунальных территорий | га | 30,3 | 21,0 | - |
|  | ●резервные производственные площадки | га | - | - | 1,3 |
|  | ●инженерных объектов | га | 0,3 | 7,7 | 7,4 |
|  | ●водного фонда | га | 0,8 | 3,8 | 3,0 |
|  | ●санитарно-защитные насаждения | га | - | 11,0 | 11,0 |
|  | ●санитарно-защитные насаждения на резерв | га | - | - | 3,8 |
|  | ● рекреационные зоны, места отдыха | га | 4,2 | 23,38 | 19,18 |
|  | ●прочие территории (свободные, непригодные, коридоры коммуникаций и пр.) | га | 15,78 | 65,2 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения | чел. | 637 | 1000 | 363 |
| 2.2. | Плотность населения селитебной зоны | чел./га | 6,8 | 12,9 |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общ. площ. квартир | 20,0 392 | 30,0 370 |  |
| 3.2. | Новое жилищное строительство, всего | -*- | - | 10,9 134 |  |
|  | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 18,0 | 30,0 |  |
|  | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | - | 100 |  |
|  | - канализацией | % | - | 100 |  |
|  | - теплом | % | - | 100 |  |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |  |  |  |
|  | -школа | мест | 150 | 150 |  |
|  | -детский сад | мест | 90 | 90 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: ФАП | объект | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения: |  |  |  |  |
|  | -дом культуры | мест | 300 | 300 |  |
|  | -библиотека | тыс.ед.хранения | 8,0 | 8,0 |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения: |  |  |  |  |
|  | -спортивный зал | объект | 1 | 1 |  |
|  | -плоскостные спортивные площадки | объект | 2 | 3 | 1 |
| 4.5 | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |
|  | -магазины | м2 торг.площ. | 82 | 300 | 218 |
|  | -рынки | объект | - | 1 | 1 |
|  | -столовые, кафе | мест | - | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 10,2 | 14,9 | 4,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | -улицы и проезды местного значения | км | 8,5 | 10,2 | 1,7 |
|  | -производственные дороги | км | 1,7 | 4,7 | 3,0 |
|  | -улицы резервной застройки | км | - | - | 3,7 |
| 5.2 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | - | 14,9 |  |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут. | - | 580 |  |
|  | -в т.ч. жилая зона | -*- | - | 261 |  |
|  | -источник | групповой водозабор из скважин |  |  |  |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут. | - | 389 |  |
|  | -в т.ч. жилая зона | -*- | - | 235 |  |
|  | -очистка | местная, ЛОС «РОСВОД» |  |  |  |
| 6.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | -расход тепла | Гкал/час | - | 10,75 |  |
|  | -в т.ч. жилая зона | -*- | - | 6,31 |  |
|  | -годовое потребление | тыс.Гкал/год | - | 8,9 |  |
|  | -источник | автономное, локальные котельные |  |  |  |
|  | -топливо | природный газ |  |  |  |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | млн.м3/год | - | 1,2 |  |
|  | -часовой расход газа | м3/час | - | 523 |  |
|  | -источник | газопровод |  |  |  |
| 6.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | -нагрузка | кВт | - | 1840 |  |
|  | -необходимая мощность | кВА | - | 1700 |  |
|  | -электропотребление | млн.кВт/час в год | - | 2,36 |  |
|  | -удельное электропотребле-ние в год | кВт/час на 1 человека | - | 2360 |  |
|  | -источник | существующие подстанции «Осинцевская» |  |  |  |
| 6.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | -количество телефонов | тел.т. | 110 | 300 | 190 |
| 6.7. | Радиофикация | р.точ. | эфирное радиовещание |  |  |
| 7. | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество твердых быто-вых отходов | т/год |  | 400 |  |
|  | в т.ч. утилизируемых | -*- |  | 400 |  |
| 7.2 | Рекультивация нарушенных земель | га | - | 20,0 |  |
| 7.3. | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 10,0 |  |
| 7.4. | Озеленение прибрежной полосы | га | - | 7,5 |  |

IV. Приложения